广东省监狱中心医院智能车道闸采购及安装项目需求书

- 一、项目概况

- 我院现有车道闸一套，位于大门口，二道门目前无智能车道闸，为规范我院停车秩序和安全管理，需在二道门处加装一套捷顺牌车辆智能车道闸系统（含人形通道人脸识别系统）。

- 二、采购内容及技术、服务要求

- （一）采购清单

|  | 一、出入口控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能道闸 | - 1.通讯接⼝：TCP/IP、IO 2.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.5mm的⾼强度碳钢板材，道闸为直杆型。 3.为保证停车场快速通行要求，停车场出入口道闸起落时间控制在2秒以内。 - 4.包含地感处理器 | 捷顺 | JSDZ0208 | 2 | 台 | 直杆，进出口各1台 |
| 2 | EIII型控制机 | - 1.语音提示：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 2.标配18.5寸工业级IPS全视角高清LCD显示屏，用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。 3.收费模式：支持扫码缴费和人工缴费。 4.车牌识别：内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同。 5.对接网络道闸：支持 IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式。 6.含摄像头和补光灯。 | 捷顺 | - JSKT6043 | 2 | 台 | 进出各1台 |
|  | 二、车牌识别配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高清摄像机 | 1.宽动态：开/关可选 2.⽀持的浏览器：IE、360、猎豹、Firefox等 | 捷顺 | JS-NG510-3E4-3 | 2 | 台 | 车牌识别 |
| 2 | 补光灯 | 1.LED数量：8颗3W高亮LED 2.电压：AC220V 3.功率：15W 4.角度：45° | 捷顺 | LED补光灯 | 2 | 个 | 入口和出口照明 |
|  | 三、人行通道识别设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单机芯摆闸 | - 产品材质：1.5mm厚304不锈钢+钢化玻璃 2.通⾏速度：三种可选速度供用户设置 3.防护等级：IP54 4.通道尺寸约1.8米 5.单机芯摆闸，摆闸材质为不锈钢+亚克力 6. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭）的灵活配置 | 捷顺 | JSTZ3909-SE-N | 2 | 台 | 我院目前有一套，如果调试可接入使用，则此部分不采购新机 |
| 2 | 人行通道闸人脸识别 | 1.识别距离：壁挂式0.5米-2米，通道闸0.5米-2米 2.外壳尺寸(L*W*H)mm：277*135*35mm，边缘厚度10mm 3.外壳工艺：铝合金面壳+钢化玻璃 4.8寸显示屏：1280*800 分辨率；16:10屏幕比例；电容触摸屏 | 捷顺 | JSMJY10A-T | 2 | 台 | 进入人脸识别，出去自动开闸 |
| 3 | 一位开关 | 一位开关 | 捷顺 | - | 1 | 个 |  |
| 4 | 发行器 | 发行器 | 捷顺 | JSPJ1614D-N | 1 | 个 |  |
| 5 | IC卡 | IC卡 | 国内 | - | 10 | 张 |  |
|  | 四、车场设备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 管理软件 | 详见技术要求 | 捷顺 | - | 1 | 套 | 车场共用 |
|  | 五、电脑、网络及相关配件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 岗亭客户端电脑 | 兆芯KX-U6780单主机+27英寸显示器KX-U6780A16G/256G+1T/2G | 联想 | 满足国产化要求 | 1 | 台 | 含显示器等一整套设备 |
| 2 | 千兆交换机 | 8口千兆交换机 | 国内 | 1008D | 2 | 台 | 8口 |
| 3 | 电源箱 | 电源箱含空气开关 | 捷顺 | JSPJ1635A | 1 | 台 | 含空气开关 |
| 4 | 电源插座 | 10A-250V | - |  | 2 | 个 | 10A-250V |
|  | 六、工程材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 地感线 | BVR1.5 | 国内 |  | 200 | 米 |  |
| 2 | 设备电源线 | RVV3*1.0 | 国内 |  | 300 | 米 | 设备供电 |
| 3 | PVC线管 | 25管（6分） | 联塑 |  | 100 | 米 |  |
| 4 | 网络线 | 5EN5-I | - |  | 150 | 米 | 超五类非屏蔽网线 |
| 5 | 辅材 | 打磨片、管码、胶塞等 | - |  | 1 | 项 | 打磨片、管码、胶塞等 |
| 6 | 水泥 | - | 国内 |  | 1000 | KG |  |
| 7 | 水泥基础 | 1.5m*0.5m*0.15m | 国内 |  | 4 | 个 | 车行2个，人行2个 |
| 8 | 安装调试 | 安装调试 | - |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 切地感 | 切地感 | 国内 |  | 2 | 个 |  |

以上设备及材料价格是包干价，包括设备费、材料费、运输费、包装费、安装及调试费、成品保护费、现场保管费、使用培训费、购置税费、检测及实验费、售后服务费、管理费、税金、利润等与本项目相关的全部费用。

清单工程的管线等材料配件，数量仅供参考，投标人需自行勘察现场，综合考虑量差，实际须按要求安装到位。总价包干，采购人将不再另行调整费用。

- （二）技术要求

- 1.系统支持按钮及遥控器控制道闸的开、关、停。

- 2.系统支持地感防砸、数字防砸、雷达防砸、红外防砸、压力波防砸中不低于两种形式防砸功能，用于异常情况下的禁止落杆。

- 3.系统支持修改项目名称。

- 4.信号牌自动识别

车辆驶近出入口时，系统自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别，识别率保证99%以上。在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳牌的车牌自动识别能力。（具有相关测试报告，并提供复印件加盖公章证明）

符合GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范。能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

（1）车辆信息记录

车辆信息包括车辆通行信息和车辆图像信息两类。

在车辆通过出入口时，牌照识别系统准确拍摄包含车辆前端、车牌的图像，并将图像和车辆通行信息传输给出入口控制终端，准确记录车辆通行信息。

（2） 信息提示

车辆在出入口被抓拍后，系统将进行相关信息提示，包含TTS语音提示、信息显示，车辆驶入、驶出时可以根据客户需要提示语音，收费金额显示，欢迎标语等。

（3） 车牌校正

系统支持通过人工在岗亭客户端上对识别异常的车牌进行修正，对无牌车进行人工匹配来确保系统工作正常。

（4）车辆缴费

系统支持对固定车辆、临时车辆、群组车辆等制定相应的收费规则，支持车辆出场时在岗亭通过车牌识别记录车辆进出时间并计算费用和收费，支持通过现金、支付宝、微信等方式进行停车费的收缴。（开通停车费收缴后提现收取千分之6手续费，T+2到账）

（5）车辆管控

可根据实际需要设置车位总数。

固定车辆：支持车牌识别比对正确，信息核实有效后，即可进场和出场，无需其他操作。

临时车辆：可以设置不得进场，需人工核实操作后进场；或设置为抓拍车牌并识别，将车辆信息记录在系统中，直接放行进场，出场时，缴清费用后，快速离场。

布控车辆：嫌疑车辆由系统自动在前端岗亭和中心产生报警，同时人工参与处理。

（6）无牌车管理

支持无牌车辆使用微信/支付宝扫码车道旁的二维码自主进出场和缴费。

（7）异常求助

系统支持任何车辆在遇到无法自助处理的情况时，通过入场车道或者出场车道的LCD票箱上的呼叫按钮向中心求助。

（8） 一户多车管理功能

支持一户多车的功能，若一个户主名下登记有多辆车，但是在这个停车场内该户主的车位数少于车辆数。那么在这个户主名下车位已满的情况，还有固定车入场停车，这些后面入场的固定车将被认为是临时车进行收费或不得入场，需人工核实操作后进场。

（9）报警管理功能

当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，岗亭或管理中心自动报警，提示工作人员进行检查。

（10） 统计报表功能

支持按停车场收费统计、车辆流量数据统计、临时车辆缴费统计、现金收费统计等报表功能。

5.人脸识别系统功能

（1）支持人脸识别通行对人脸进行抓拍；

（2）支持人脸识别设备防撬报警，防范恶意损坏；

（3）支持人脸、刷卡、密码、二维码、蓝牙、手机APP、卡+密码、人脸+卡鉴权方式；

（4）支持设置人脸识别距离；

（5）支持移动侦测技术，检测到画面变化，补光灯自动亮起，启动人脸识别；

（6）支持调节补光灯亮度、支持音量调节；

（7）支持本机设置隐藏识别成功后显示的用户信息，保护隐私；

（8）支持设置至少3组人脸识别通行时间段，时间段内通行；

（9）支持脱机记录在网络恢复自动上传；

（10）支持照片注册，支持照片批量注册；

（11）支持记录事后查询，记录内容包括姓名、手机号、抓拍图片、通行时间；

（12）支持鉴权过程通过语音提示用户操作，人机交互。

（13）通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭）的灵活配置

（14）自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间。

（三）服务要求

1、质量要求

（1）投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

（2）所有货物必须是全新的，技术成熟的。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。

- 安装和调试

- 由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用；

- 货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责；

- 货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要；

- 成交供应商负责组织专业技术人员进行货物调试时，采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行；

（5）成交供应商负责对设备的使用及日常保养提供现场操作培训，培训内容包括但不限于货物的基本原理、操作使用、维护保养等知识，直至能熟练独立操作，并提供完备的软件、技术资料和用户维护手册，相关的培训费用由成交供应商承担；

- 设备保修期和售后服务要求

（1）本项目免费质保期3年。经采购人验收合格后开始计算保修期，保修期内，成交供应商提供免费上门保修服务，终身维护服务。质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供应商负责包修、包换。

（2）质保期内维护与技术服务的要求：提供7×24小时服务，1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，4小时内解决问题，保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由成交供应商自行负责。

- （四）其他要求

- 1、成交供应商在安装过程中应对人员做好相应安全生产培训和监督，在施工过程中人员发生的安全事故责任由供应商自行承担。该项目与其他项目交叉施工，在交叉施工过程中不得破坏原有设施、设备或其他建筑结构，若破坏原有或在建设施、设备等，应主动与采购人或在建项目施工单位协商，自行采取恢复原状或赔偿损失等处理措施。现场实施过程中的外部组织及协调有关工作由供应商自行协调解决。供应商需提供承诺函，未提供的视为无效响应文件，承诺函格式自拟。

2、成交供应商在安装货物过程中应遵守采购人相关管理规定和保密规定，同时签订有关保密协议，不得泄露本项目所涉及的有关文件、照片或图纸等有关资料。

三、交货期和交货地点

- 1、交货期：合同签订后5个工作日内送货至采购人指定地点并完成安装调试；成交供应商应根据交叉施工现场情况合理规划安装方案和进度，确保如期交货达到验收条件。

- 2、交货地点：采购人指定地点。

四、违约责任

1、成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照采购文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间；

2、成交供应商所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行；

3、成交供应商不能按时交付货物的，采购人有权没收其履约保证金，成交供应商逾期交付货物，应向采购人每日偿付货款5‰的违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同；

4、成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

5、因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

五、付款方式

签订合同后，5天内支付合同签订后30%预付款，待货物安装到位验收合格后，供应商开具发票，开发票后15个工作日内付剩余70%的全部货款（甲方向财政部门申请办理国库支付即视为已按期支付）。

六、履约保证金

本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5  %。成交供应商须以现金或非现金（包括支票、汇票、本票、保函等）方式向甲方支付交纳履约保证金。在供应商完成其合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

1.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

2.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。