附件1

广东省监狱中心医院监管区安防及信息化（二期）

建设项目需求书

一、基本情况

- （一）项目基本情况

根据中心医院对监管区C栋建筑使用规划，相关情况如下：

- C栋首层改造为功检室。

- C栋三层、四层改造为内科监管病区。

二、项目现状

（一）基本情况

- 1、安防系统现状

- 广东省监狱中心医院现有智能化系统主要包括视频监控系统、公共广播系统、对讲监听系统、应急报警系统、周界雷达报警系统，于2017-2024年建成，各系统的现状主要信息如下表所示：

| 序号 | 安防系统分类 | 系统名称 | 品牌 | 系统现状描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控平台 | 宇视视频监控平台 | 宇视 | 接入门诊楼、行政楼、伙房、周界、D栋、E栋摄像机 |
| 2 |  | 华为视频监控平台 | 华为 | 接入D栋南楼、北楼部分摄像机、周界部分摄像头 |
| 3 |  | 智能安防综合管理平台 | 海康 | 接入所有摄像头 |
| 4 | 对讲监听系统 | 对讲监听 | ITC | 接入D栋、E栋病房内对讲终端 |
| 5 | 应急报警系统 | 应急报警 | 艾礼富 | 重点岗位安装触发报警按钮 |
| 6 | 公共广播 系统 | 公共广播 | ITC | 接入门诊楼、行政楼、AB门、D栋、E栋 |
| 7 | 周界雷达报警系统 | 周界雷达报警 | 普泰克 | D、E栋周界雷达报警 |
|  |  |  | 伊特 |  |

- 建设内容

（一）根据医院对监管区的使用规划，本次建设范围为：C首层、三层、四层区域。

1、C栋首层、三层、四层各设置一间配线间。

（二）安防及信息化。

1、视频监控系统：拟在建设区域建设高清摄像机各类高清监控摄像机，在服务端平台授权以及相应的网络设备；C栋首层、三层、四层新铺设线缆，安装机柜等设备。防爆半球摄像头173个。枪型摄像头73个。配置录像30天。每栋楼估算如下：

| 序号 | 区域 | 楼层 | 防暴半球 | 枪型摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 | 新建 |
| 1 | C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层 | 1F | 43 | 25 |
| 2 |  | 3F | 65 | 24 |
| 3 |  | 4F | 65 | 24 |
| 合计 |  |  | 173 | 73 |

2、广播及对讲监听报警系统：在各个楼层病房、执勤岗、护士站、医生办公室、通道、各功能区配置对讲报警监听前端，在干警值班岗设置分控寻呼分机，实现语音对讲、报警、监听、录音功能。在各个楼宇楼层通道、楼宇室外布置广播。能有效地提高对监区控制和管理的力度，实现监区的智能化、科学化管理，从而节约警力和促进文明监狱的实现。对讲监听终端39个。对讲分控主机3个。室外音柱2个。室内音箱16个。每栋楼估算如下：

| 序号 | 区域 | 楼层 | 对讲终端 | 对讲分控主机 | 室外音柱 | 室内音箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 | 新建 | 新建 | 新建 |
| 1 | C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层 | 1F | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 |  | 3F | 19 | 1 |  | 6 |
| 3 |  | 4F | 19 | 1 |  | 6 |
| 合计 |  |  | 39 | 3 | 2 | 16 |

- 3、应急报警系统：在监管区建设区域医护工作人员与罪犯人员有接触的功能用房设置紧急按钮，紧急按钮接入现有的报警系统，当医护人员遇到紧急事件时根据预先设定的触发条件（例如紧急按钮）或阈值，进行声光警示，并与安防视频监控系统进行联动。应急按钮前端新建23个。每栋楼估算如下：

| 序号 | 区域 | 楼层 | 报警按钮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 |
| 1 | C栋监管区二号习艺楼【功检室，内科监管病区】5层 | 1F | 1 |
| 2 |  | 3F | 11 |
| 3 |  | 4F | 11 |
| 合计 |  |  | 23 |

- 4、周界雷达报警系统：在监管区A、B、C、F、G栋围墙周界区域新建周界雷达报警系统。在周界围墙旁安装语音雷达预警机，当可疑人员进入警戒区或者穿越警戒线时，报警主机产生报警，通过现场喊话喇叭警告罪犯停止犯罪行为，将报警信息同时上传到监狱的指挥中心，在指挥中心自动联动视频图像。周界雷达报警预警机新建12对。

| 序号 | 区域 | 周界 | 雷达报警预警机 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 |
| 1 | A、B、C、F、G栋围墙周界区 | 围墙周界区域 | 12 |
| 合计 |  |  | 12 |

- 5、优化调整现有围墙监控线路，将现有围墙监控线路从接入未管所调整至接入监狱中心医院。

四、技术路线

（一）安防及基础信息系统。

1、视频监控系统通过增加授权数的方式接入智能安防管理平台及宇视视频监控平台。

2、广播接入原ITC广播系统，同时接入智能安防管理平台。

3、对讲监听系统接入原服务端，通过增加授权数、用户数的方式将新建的设备接入原服务端。

4、应急报警系统需接入原服务端，通过增加授权数的方式将新建的报警按钮终端、中继器等设备接入原有客服端。

5、周界雷达报警系统接入原服务端，用户数的方式将新建的设备接入原服务端。

6、安防各子系统需要对接智能安防管理平台，实现联动报警功能。

五、建设项目清单

| 广东省监狱中心医院监管区安防及信息化（二期）建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广东省监狱中心医院监管区安防及信息化（二期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 单价 | 小计 | 备注 |
|  |  | 单位 | 量 |  |  |  |
| 安防子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清枪式摄像机 | 台 | 73 |  |  |  |
| 2 | 红外高清半球摄像机 | 台 | 173 |  |  |  |
| 3 | 拾音器 | 个 | 108 |  |  |  |
| 4 | 集中供电电源 | 台 | 17 |  |  |  |
| 5 | 电源配线 | m | 3690 |  |  |  |
| 6 | 网线 | 箱 | 25 |  |  |  |
| 7 | PVC线管 | m | 2460 |  |  |  |
| 8 | 48口接入交换机 （安防网） | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 千兆光模块 | 个 | 16 |  |  |  |
| 10 | 桥架 | 米 | 800 |  |  | 围墙监控桥架 |
| 11 | 光纤 | 米 | 800 |  |  | 用于围墙监控交换机到机房 |
| 12 | 辅助配套材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 广播及对讲监听报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 广播话筒 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 室内壁挂音箱 | 个 | 16 |  |  |  |
| 4 | 室外音箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 喇叭线 | m | 540 |  |  |  |
| 6 | 对讲监听带麦主机 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 对讲终端 | 个 | 39 |  |  |  |
| 8 | 接入原有对讲监听管理系统授权费 | 点 | 39 |  |  |  |
| 9 | 集中供电电源 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 11 | 电源配线 | m | 1280 |  |  |  |
| 12 | PVC线管 | m | 380 |  |  |  |
| 13 | 辅助配套材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 应急报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 控制键盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急报警按钮 | 个 | 23 |  |  |  |
| 5 | 单防区扩展模块 | 个 | 23 |  |  |  |
| 6 | 集中供电电源 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 应急按钮控制线 | m | 1150 |  |  |  |
| 8 | 电源配线 | m | 1150 |  |  |  |
| 9 | PVC管 | m | 460 |  |  |  |
| 10 | 墙面破复 | m | 46 |  |  |  |
| 11 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 应急报警管理软件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 周界雷达报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达预警机 | 对 | 12 |  |  |  |
| 2 | IP网络通讯控制器 | 对 | 12 |  |  |  |
| 3 | 语音喊话喇叭 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 雷达专用安装箱 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 雷达安装支架 | 对 | 12 |  |  |  |
| 6 | 16路IP网络继电器联动模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电源配线 | 米 | 300 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 米 | 300 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 安防子系统后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防工作站 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 接入原有视频监控系统授权费 | 个 | 300 |  |  |  |
| 3 | 存储服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 税费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

指挥中心

2025年4月15日